3. konzultace Řemeslo online dne 20.06.2022: Hlína jako stavební materiál

Otázka 1:

Mohu jako laik nanášet hliněnou omítku sám a co musím vzít v úvahu?

Odpověď:

Pro kutily nebo uživatele se zálibou ve stavebnictví jsou k dispozici standardizované, průmyslově předpřipravené směsi. Ty lze s návodem a trochou cviku aplikovat i samostatně. Je třeba vzít v úvahu různé substráty. Velmi hladké povrchy musí být zdrsněny a vysoce savé povrchy musí být nejprve navlhčeny. Nejlepší je nejprve odstranit starou omítku.

Otázka 2:

Je hliněná omítka v obytných prostorách vhodná pro alergiky?

Odpověď:

Hliněné stavební materiály a omítky mají velmi dobrý kapilární účinek. Regulují vzdušnou vlhkost v místnosti. Prach nebo alergeny ve vzduchu ulpívají na částečkách vody ve vzduchu a usazují se v hlíně. Proto je hliněná omítka velmi vhodná pro alergiky.

Otázka 3:

Jak silná musí být vrstva omítky, aby bylo dosaženo efektu?

Odpověď:

Čím silnější je vrstva omítky, tím lepší je účinek z hlediska regulace vzduchu a vlhkosti. Tato regulace je však také silně závislá na podkladu omítky. Hliněná omítka na hliněných cihlách je účinnější než hliněná omítka na sádrokartonu, betonových tvárnicích nebo betonu.

Hliněné omítky lze nanášet v několika vrstvách. Zpravidla má následující strukturu:

- v případě potřeby vyrovnávací omítka: cca 30 mm na vrstvu (pro vyrovnání nerovností, děr).

- Základní vrstva: cca 10 - 15 mm s hrubším kamenivem.

- Vrchní nátěr nebo jemná omítka: cca 1 - 3 mm s jemným kamenivem (pro rovný a hladký povrch).

Od celkové tloušťky hliněné omítky cca 30 mm se zlepšuje regulace vzdušné vlhkosti v místnosti.